询价文件

采购方式：校内询价

项目编号：JWB2025001

项目名称：交通运输学院网络覆盖采购项目

广东省粤东技师学院物资招标采购中心编制

发布日期：2025年1月9日

询价邀请函

广东省粤东技师学院就交通运输学院S栋网络覆盖采购项目(采购编号：JWB2025001)校内询价接受合格的供应商提交密封报价函。有关事项如下：

- 一、询价项目的名称、概况

1.项目名称：交通运输学院网络覆盖项目

2.采购预算：最高限额人民币肆万捌仟贰佰肆拾伍元整（￥48245.00元），超出最高限额报价为无效报价。

- 二、合格报价人条件

1．投标人应具备《政府采购法》第二十二条规定的条件(提供企业法人或者其他组织营业执照（或事业法人登记证或身份证等相关证明）副本复印件和及法人代表复印件并加盖公章)；

2.未列入失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商（提供在“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）的查询结果截图为准；处罚期限届满的除外。如“信用中国”网站查询结果显示“没有找到您搜索的企业”或“没有找到您搜索数据”，视为没有上述三类不良信用记录。（提供截图并盖公章，格式详见附件1）。

3.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加项目的采购活动。如同时参加，则评审时均作无效投标处理。（提供承诺函并盖公章，格式详见附件2）。

4.本项目不接受联合体投标。

三、询价文件领取

1.报名时间：2025年1 月 9 日至 1月13 日。投标人可于报名时间内到交通运输学院自行勘察现场。

2.获取方式：广东省粤东技师学院官网“通知公告栏”（https://www.gdydgj.com/）在线免费获取询价文件。

- 四、投标截止时间、开标时间及地点

1. 投标截止时间（实际送达时间）：2025年1 月 14 日10时00分。

2．报价文件送达地点：汕头市濠江区北山湾路32号广东省粤东技师学院行政楼314室物资招标采购中心（密封件加盖公章）。

3．开标评标时间：2025年1月 14 日10时00分。

4．开标地点：汕头市濠江区北山湾路32号广东省粤东技师学院行政楼314室物资招标采购中心。

五、采购人联系方式

联系部门：广东省粤东技师学院物资招标采购中心

联系地址：汕头市濠江区北山湾路32号广东省粤东技师学院行政楼314室物资招标采购中心。

联系人：夏老师          联系电话：0754-89690115

广东省粤东技师学院

2025年1月9日

采购项目说明

一、项目概况

（一）项目名称：交通运输学院网络覆盖采购项目

（二）询价内容、交货期限及交货地点：

交通运输学院网络覆盖项目设备清单

| 序号 | 设备名称 | 描述 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 核心交换机 | 千兆电口≥24个，万兆SFP+光口≥4个，Console口≥1；交换容量≥598Gbps，包转发率≥222Mpps,MAC表容量≥16k；本项目整体方案应具备前瞻性，要求交换机预留对接网管平台协议接口，可配合上端管理平台直观展示交换机端口面板图，可显示端口的状态及端口所连接设备的类型；本项目整体方案应具备前瞻性，要求交换机预留对接网管平台协议接口，可配合上端管理平台自动识别安防终端、办公终端的功能，当IPC、门禁、对讲、报警、道闸、NVR、电脑、AP、打印机、考勤机、IP电话接入到交换机上，可自动识别到这些类型，并能查看这些类型设备的IP、MAC、品牌、型号、端口位置、流量信息，针对IPC可识别其通道名称信息；为保障业务快速上线及后期管理维护，要求交换机预留对接网管平台协议接口，应支持被手机扫描特定二维码被添加到管理平台的功能，被手机下发IP、VLAN的功能； 支持云端管理； 提供工信部进网许可证复印件。产品符合CQC12-045800-2022认证规则要求,并提供相应的证书复印件，提供节能证书复印件。 | 台 | 1 | 安装于一层竖井，用于连接POE交换机、AP管理器及二层网络面板线路 |
| 2 | POE交换机 | ≥24个10/100/1000M电口（支持POE供电），≥4个千兆光电复用口，≥1个Console口。交换容量≥336Gbps，包转发率≥126Mpps；MAC表容量≥8k；POE输出最大功率≥370W。要求支持工作温度，低温≤-20℃，高温≥65℃ 。为快速解决终端故障，降低维护成本，应支持端口智能重启设置选项，即当开启该功能后，对获取不到流量信息的端口自动重启（要求供应商提供功能截图或其他证明文件并加盖生产商公章） 。支持环路的蜂鸣声告警，在出现环路时，交换机应发出蜂鸣告警声，环路消除时会停止蜂鸣告警。支持POE端口定时供电。本项目整体方案应具备前瞻性，要求交换机预留对接网管平台协议接口，可配合上端管理平台直观展示交换机端口面板图，可显示端口的状态及端口所连接设备的类型；提供工信部进网许可证复印件。提供节能证书复印件。 | 台 | 1 | 安装于一层实训区域机柜，用于连接一层各个实训室的AP及一层一小部分网络面板线路 |
| 3 | 无线AP | 支持IEEE802.3af/at POE供电，支持DC电源供电≥2个10M/100/1000M的以太网口。单台AP最大接入数≥256； MIMO类型2x2，最大接入速率≥1775M；2.4G ≥20dBm、5.8G ≥20dBm。支持IEEE802.11b、IEEE802.11g、IEEE802.11n、IEEE802.11ac、IEEE802.11ax。支持胖瘦自动切换，无需手动配置；支持本地转发、集中转发。支持功率调整。SSID数≥16个。支持基于SSID的认证。支持免认证、密钥认证、微信认证、短信认证、一键认证、Radius认证、内置账号认证、计费认证；支持WPA-PSK、WPA2-PSK、WPA-PSK/WPA2-PSK等多种加密方式；为保障业务快速上线及后期管理维护，应支持通过手机扫描无线AP二维码实现安装点位备注及IP地址修改； | 台 | 13 | 安装于一层6个实训室、展厅、试车区、教室、培训区、通道 |
| 4 | AP管理器 | 内存≥2G DDR3 ，FLASH ≥16G SSD；最大带宽≥1500M；支持在线用户数≥1000人；支持路由模式；具备软件定义WAN口的能力，通过对数据切片识别常见业务应用，实现基于应用的智能路径控制和流量导向，保障应用的质量和业务体验； 支持AP管控功能：支持AP管理、配置一键下发；支持认证营销功能：支持微信/微信连WIFI、二维码认证、秘钥/一键认证等多种认证模式，支持广告页面推送；支持网管平台统一管理；路由器WEB界面支持ping、Traceroute、Nslookup工具的检测，并支持宽带线路质量的持续监测 ，提供延时和丢包率数据 | 台 | 1 | 安装于一层竖井 |
| 5 | 千兆单模光模块 | 千兆SFP模块，单模双芯，双LC接口，波长1310nm，传输距离20km | 块 | 2 | 安装于一层竖井 |
| 二 | 项目实施辅材、配件参考清单 |  | 以下项目不单独报价 |  |  |
| 6 | 六类非屏蔽网线 | UTP CAT.6 4*2*0.52 工程用线 | 米 | 5500 | 安装于一层6个实训室、展厅、试车区、教室、培训区，二层3个办公室，覆盖区域约2700平方米。 |
| 7 | 六类非屏蔽模块 | RJ45 六类非屏蔽信息模块 | 块 | 26 |  |
| 8 | 单口信息面板 | 86单口平面面板 | 块 | 26 |  |
| 9 | 六类水晶头 | RJ45 六类水晶头--100个/盒 | 盒 | 1 |  |
| 10 | PVC管槽及辅材 | PVC管/槽/底盒及相应的辅材 | 项 | 1 |  |
| 11 | 施工费 | 包含脚手架租赁及安全措施费用 | 项 | 1 |  |

备注：为保障网络稳定性、兼容性，1-5项报价需为同一品牌。以上报价包含所提供货物抵达指定交货地点的货物价格、运输费、网络布线、安装调试费、人工费、税费及一切技术和售后服务等费用。项目完成后，需经采购人确认网络运行正常再组织验收。

2．项目完成日期：合同签订后20个日历日内。

3. 项目地点：汕头市濠江区北山湾路32号广东省粤东技师学院北山湾校区

二、投标报价

- （一）投标报价的文件和编制要求

投标人只需按采购人提供的项目清单进行报价，提供《报价函》并由法人代表或授权代表（授权代表需附法人授权书）签名加盖公章。各投标人的项目总报价必须低于本项目的最高报价值，且不能低于投标人的企业成本，否则作无效标处理。

提供有效的营业执照、法人代表身份证复印件（加盖投标人法人公章）。

《报价函》连同营业执照、法人代表身份证复印件装在同一密封袋内，在封口处加盖公章。

- （二）标书编制的有关要求

- 1、投标人应充分分析市场的价格变动风险及本单位的承受能力，并不得低于成本报价。

- 2、报价依据

- ﹙1﹚投标人按市场价并结合企业自身实力、技术和资金能力，以及企业自身素质进行报价。

- ﹙2﹚询价文件。

- ﹙3﹚市场竞争。

- ﹙4﹚国家现行的技术规范和省市有关管理规定。

- 投标报价时必须包括主要材料的明细（包括参数、规格、型号等）。交货时如发生货不对板，采购人有权拒用，造成损失由承包方承担。

- 三、项目要求

- 1.项目质量标准：一次性交付使用并验收合格。

- 2.项目质保期要求：整个项目质保期一年，质保期自验收合格之日起计，在质保期内若发现产品不合格，成交人负责将不合格产品更换成合格产品并运送到采购人指定到货地点。

- 3.其他说明

- （1）投标人成交后，不许转包，不许擅自分包。

- （2）投标人所提供的资料必须属实，成交后如发现虚假资料，采购人有权单方面终止合同，项目将另行处理，由此而造成的经济损失由成交人负责赔偿。

- （3）运输、装卸等过程中出现的安全事故由投标人负责。

- （4）项目清单中的所有物品均能达到国家相应制作标准。

- 四、项目支付方式

- （1）项目完成经采购人确认网络运行正常并验收合格后，中标人提供正规发票后，采购人按合同总价95%支付货款；

- （2）余款5%在产品保修期满一年后，经使用部门确认产品运行正常无缺陷后，30个工作日内无息付清。

- 五、违约责任

- 1、成交人不按约定时间完成供货，每推迟一天，需偿付采购人合同总金额千分之一的违约金。逾期交付超过一个月，采购人有权拒收货物。

- 2、若成交人所提供货物的数量、规格及质量不符合JWB2025001询价文件的技术要求，采购人有权拒收，并要求成交人支付合同总金额百分之十的违约金。

- 3、采购人无正当理由不得拒收货物，否则需向成交人支付合同总金额百分之十的违约金。

- 六、评标定标的原则，办法及标准

- （一）评标依据

- 评标工作依据国家及省、市颁布的有关法律、法规和广东省粤东技师学院关于招投标管理的有关规定。

- （二）评标定标办法

- 1、由广东省粤东技师学院招标与采购中心组织有关部门首先对投标人的投标文件按询价文件的规定进行有效性的审查，无效投标文件不得进入下一程序。有效投标文件必须三家或三家以上，校内询价报价供应商不足三家的，由采购中心组织采购询价小组（或专项资金项目组）直接与指定供应商谈判议价的项目采购方式。

- 2、本项目采用以下评标办法确定成交人：最低价中标法，投标人提供的投标文件能完全响应询价文件的前提下，最低报价的投标单位为成交单位。

- （三）确定成交人

- 根据上述的评标办法，评出本项目的成交单位，并将评标结果上报学校领导确认。成交通知书经确认后由采购人签发。采购人不接受非成交人的查询，也不对不成交原因作出任何解释。

- 本询价文件的解释权和修正权归采购人所有。

报价文件格式

报 价 函

广东省粤东技师学院：

我方己仔细研究了交通运输学院S栋网络覆盖采购项目(采购编号：JWB2025001)项目询价文件的全部内容，愿意以人民币（大写）                      （￥        元）作为本项目总价（含税）。

交通运输学院网络覆盖项目设备报价清单

| 序号 | 设备名称 | 品牌 | 规格型号 | 描述 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 核心交换机 |  |  | 千兆电口≥24个，万兆SFP+光口≥4个，Console口≥1；交换容量≥598Gbps，包转发率≥222Mpps，MAC表容量≥16k；本项目整体方案应具备前瞻性，要求交换机预留对接网管平台协议接口，可配合上端管理平台直观展示交换机端口面板图，可显示端口的状态及端口所连接设备的类型； 本项目整体方案应具备前瞻性，要求交换机预留对接网管平台协议接口，可配合上端管理平台自动识别安防终端、办公终端的功能，当IPC、门禁、对讲、报警、道闸、NVR、电脑、AP、打印机、考勤机、IP电话接入到交换机上，可自动识别到这些类型，并能查看这些类型设备的IP、MAC、品牌、型号、端口位置、流量信息，针对IPC可识别其通道名称信息； 为保障业务快速上线及后期管理维护，要求交换机预留对接网管平台协议接口，应支持被手机扫描特定二维码被添加到管理平台的功能，被手机下发IP、VLAN的功能；支持云端管理；提供工信部进网许可证复印件 产品符合CQC12-045800-2022认证规则要求,并提供相应的证书复印件，提供节能证书复印件。 | 台 | 1 |  | 安装于一层竖井，用于连接POE交换机、AP管理器及二层网络面板线路 |
| 2 | POE交换机 |  |  | ≥24个10/100/1000M电口（支持POE供电），≥4个千兆光电复用口，≥1个Console口；交换容量≥336Gbps，包转发率≥126Mpps；MAC表容量≥8k； POE输出最大功率≥370W。要求支持工作温度，低温≤-20℃，高温≥65℃ 。为快速解决终端故障，降低维护成本，应支持端口智能重启设置选项，即当开启该功能后，对获取不到流量信息的端口自动重启（要求供应商提供功能截图或其他证明文件并加盖生产商公章） 。支持环路的蜂鸣声告警，在出现环路时，交换机应发出蜂鸣告警声，环路消除时会停止蜂鸣告警。支持POE端口定时供电。本项目整体方案应具备前瞻性，要求交换机预留对接网管平台协议接口，可配合上端管理平台直观展示交换机端口面板图，可显示端口的状态及端口所连接设备的类型； 提供工信部进网许可证复印件。提供节能证书复印件。 | 台 | 1 |  | 安装于一层实训区域机柜，用于连接一层各个实训室的AP及一层一小部分网络面板线路 |
| 3 | 无线AP |  |  | 支持IEEE802.3af/at POE供电，支持DC电源供电；≥2个10M/100/1000M的以太网口；单台AP最大接入数≥256 MIMO类型2x2；最大接入速率≥1775M； 2.4G ≥20dBm、5.8G ≥20dBm；支持IEEE802.11b、IEEE802.11g、IEEE802.11n 、IEEE802.11ac、IEEE802.11ax。支持胖瘦自动切换，无需手动配置；支持本地转发、集中转发 支持功率调整，SSID数≥16个，支持基于SSID的认证。支持免认证、密钥认证、微信认证、短信认证、一键认证、Radius认证、内置账号认证、计费认证；支持WPA-PSK、WPA2-PSK、WPA-PSK/WPA2-PSK等多种加密方式；为保障业务快速上线及后期管理维护，应支持通过手机扫描无线AP二维码实现安装点位备注及IP地址修改； | 台 | 13 |  | 安装于一层6个实训室、展厅、试车区、教室、培训区、通道 |
| 4 | AP管理器 |  |  | 内存≥2G DDR3 ，FLASH ≥16G SSD； 最大带宽≥1500M；支持在线用户数≥1000人；支持路由模式；具备软件定义WAN口的能力，通过对数据切片识别常见业务应用，实现基于应用的智能路径控制和流量导向，保障应用的质量和业务体验；支持AP管控功能：支持AP管理、配置一键下发；支持认证营销功能：支持微信/微信连WIFI、二维码认证、秘钥/一键认证等多种认证模式，支持广告页面推送；支持网管平台统一管理；路由器WEB界面支持ping、Traceroute、Nslookup工具的检测，并支持宽带线路质量的持续监测 ，提供延时和丢包率数据。 | 台 | 1 |  | 安装于一层竖井 |
| 5 | 千兆单模光模块 |  |  | 千兆SFP模块，单模双芯，双LC接口，波长1310nm，传输距离20km | 块 | 2 |  | 安装于一层竖井 |
|  | 项目实施辅材、配件参考清单 |  |  |  | 以下项目不单独报价 |  |  |  |
| 6 | 六类非屏蔽网线 |  |  | UTP CAT.6 4*2*0.52 工程用线 | 米 | 5500 | / | 安装于一层6个实训室、展厅、试车区、教室、培训区，二层3个办公室，覆盖区域约2700平方米。 |
| 7 | 六类非屏蔽模块 |  |  | RJ45 六类非屏蔽信息模块 | 块 | 26 | / |  |
| 8 | 单口信息面板 |  |  | 86单口平面面板 | 块 | 26 |  |  |
| 9 | 六类水晶头 |  |  | RJ45 六类水晶头--100个/盒 | 盒 | 1 | / |  |
| 10 | PVC管槽及辅材 |  |  | PVC管/槽/底盒及相应的辅材 | 项 | 1 | / |  |
| 11 | 施工费 |  |  | 包含脚手架租赁及安全措施费用 | 项 | 1 | / |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

备注：为保障网络稳定性、兼容性，1-5项报价需为同一品牌。以上报价包含所提供货物抵达指定交货地点的货物价格、运输费、网络布线、安装调试费、人工费、税费及一切技术和售后服务等费用。项目完成后，需经采购人确认网络运行正常再组织验收。

在此，我方声明如下：

1.同意并接受采购文件的各项要求，遵守采购文件中的各项规定，按采购文件的要求提供报价。

2. 我方如果成交，将保证履行询价文件中的全部责任和义务，按质、按量、按期完成。

3.我方承诺在本次报价响应中提供的一切文件，无论是原件还是复印件均为真实和准确的，绝无任何虚假、伪造和夸大的成份，否则，愿承担相应的后果和法律责任。

4.我方完全服从和尊重学校评标委员会所作的评定结果。

响应供应商名称(公章)：

地址：

电话：

响应供应商（法定代表人授权代表）代表签字：

开户银行：

帐号：

日期：

附件1、报价人通过“信用中国”网站与中国政府采购网查询到的信用记录截图

注：“信用中国”网站网址：www.creditchina.gov.cn；中国政府采购网网址：www.ccgp.gov.cn。

附件2、关于投标人资格的声明函

关于投标人资格的声明函

致采购人：

关于你方单位组织的采购项目“                                （采购编号：             ）”，我单位自愿参与本项目投标，同时声明：

一、我单位所提供的用于本项目投标的一切书面证明材料（包含本声明函所声明的内容）均属实，如出现提供虚假证明材料或发表虚假声明，所造成的一切损失、不良后果及法律责任均由我单位承担，我单位愿意接受相关处罚，并放弃可能获得的本项目中标人资格。

二、我单位完全具备《中华人民共和国政府采购法》第二十二条所规定的下列条件：

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（六）法律、行政法规规定的其他条件。

三、我单位与本项目其他报价人不存在负责人为同一人的情况，也不存在直接控股、管理的关系，我单位承诺不携同存在上述关系的其他单位共同参与本项目投标。

四、我单位承诺在参与本项目采购活动的过程中遵纪守法，不采取不正当的手段谋取项目中标，并承诺绝不出现下列情形：

（一）提供虚假材料谋取中标、成交的；

（二）采取不正当手段诋毁、排挤其他供应商的；

（三）与采购人或其他供应商恶意串通的；

（四）向采购人行贿或者提供其他不正当利益的；

（五）在招标采购过程中与采购人进行协商谈判的；

（六）拒绝有关部门监督检查或者提供虚假情况的。

特此声明！

报价人（投标人公章）：

法定代表人或授权代表（签字）：

日　期：      年    月    日